Mallar för skyddsrond

Denna mall kan användas när du som elevskyddsombud går skyddsrond på din skola. Skriv ut mallen och ha den med dig när du går skyddsronden, fyll i dina mätvärden direkt i mallen. Utöver mallen så behöver du också mätinstrument för att mäta ljusstyrka, ljudnivå, temperatur, koldioxidnivå och luftfuktighet.

Välj ut vilka lokaler som ska mätas. Om du har gjort en enkätundersökning innan skyddsronden så kanske du har fått en del information från dina skolkamrater om vilka lokaler som kan ha problem. Du kan också välja själv vilka lokaler som ska mätas. Du bör mäta i flera av skolans lokaler och du kan behöva mäta på flera ställen i samma lokal, speciellt om det är en stor lokal.

Instruktion

Denna instruktion visar hur du använder mallarna.

| Lokal | Plats | Målvärde | Mätvärde | Godkänt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kontor | 500 lux | 550 lux | JA |
|  |  | 500 lux | 600 lux | JA |
|  | Läslampa | 600 lux | 500 lux | NEJ |

Mätning av ljus

För mätning av ljus behöver du en luxmeter. Följande målvärden (lux) gäller:

Mätvärden

- Vid läsning: minst 500 lux

- Från lampor i taket: minst 300 lux

- I korridorer: minst 150 lux

- Vid tavlan: minst 500 lux

- I ansiktshöjd: minst 200 lux

| Lokal | Plats | Målvärde (lux) | Mätvärde (lux) | Godkänt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mätning av ljud

För mätning av ljud behöver du en decibelmätare. Mätningarna ska ske när elever är närvarande och arbetar som de vanligtvis gör, detta för att det är under sådana tillfällen som ljudnivån spelar mest roll. Följande målvärden i decibel (dB) gäller:

- Bakgrundsljud: max 30 dB

- Vanligt samtal: max 60 dB

- Skaderisk: över 85 dB

- Bestående skador: över 120 dB

| Lokal | Plats | Målvärde (dB) | Mätvärde (dB) | Godkänt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mätning av temperatur

För mätning av temperatur behöver du en termometer. Mätningarna ska ske när elever är närvarande och arbetar som de vanligtvis gör, detta för att det är under sådana tillfällen som temperaturen spelar mest roll. Följande målvärden (celsius) gäller:

- Klassrum: 18 – 22°C

- Aula: 18 – 22°C

- Idrottssalar: 15 – 19°C

| Lokal | Plats | Målvärde (C) | Mätvärde (C) | Godkänt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mätning av koldioxidhalt

För mätning av koldioxidhalt behöver du en koldioxidmätare. Mätningarna ska ske när elever är närvarande och arbetar som de vanligtvis gör, detta för att det är under sådana tillfällen som temperaturen spelar mest roll. Följande målvärden (ppm) gäller:

- Koldioxid: 1000 ppm

| Lokal | Plats | Målvärde (ppm) | Mätvärde (ppm) | Godkänt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |

Mätning av luftfuktighet

För mätning av luftfuktighet behöver du en hygrometer. Mätningarna ska ske när elever är närvarande och arbetar som de vanligtvis gör, detta för att det är under sådana tillfällen som temperaturen spelar mest roll. Följande målvärden (%) gäller:

- Luftfuktighet: 35 – 70 %

| Lokal | Plats | Målvärde (%) | Mätvärde (%) | Godkänt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |
|  |  | 35 – 70 % |  |  |

Sammanställning

Gör en sammanställning av de platser i skolan som inte får godkänt i mätningarna.

| Lokal | Plats | Mätning av | Målvärde | Mätvärde |
| --- | --- | --- | --- | --- |